TP N°1

Simulation de Fautes

Objectifs du TP :

- Liste de fautes équivalentes

- Simulation de fautes

- Minimisation de la séquence de test

# Exercice 1 :

## 1. Partie Théorique

Considérons comme premier exemple de circuit à tester le schéma au niveau porte présenté sur la Figure 1.

Figure 1 : Exercice 1

A partir du schéma ci-dessus voici la description Verilog correspondante :

Figure 2 : Description Verilog

Le terme module détermine le début de la description. Il est suivit par le nom du module, dans notre exemple exo1, ainsi que l'ensemble des entrées et sorties. Les deux lignes suivantes indiquent séparément les entrées (input) et les sorties (output). A partir de ce point, la description structurelle du circuit commence. Les termes NAND20, NOR20 … sont liés à la bibliothèque de portes utilisée. Dans les parenthèses, on indique en premier la sortie suivie des entrées. La description se termine par le terme endmodule.

QUESTIONS :

D’après l’exemple précèdent voir Figure 1:

- Quel est le nombre total de faute de collage sans minimisation ?

- Minimisez ce nombre en utilisant les équivalences et implications.

- Trouvez les vecteurs de test à appliquer aux entrées du circuit afin de tester les fautes de l'ensemble minimal.

## 2. Partie Pratique

Après avoir copié le dossier TP1 sur votre compte, vous devez analyser son contenu :

- Fichier « C35.V » : fichier VERILOG contenant l’ensemble des éléments (portes, FF …) de la bibliothèque C35.

- Fichiers « exo1.v », « exo2.v » et « exo3.v » : fichiers VERILOG contenant les descriptions des exercices.

- Fichiers « example_exo1.still », « example_exo2.still » et « example_exo3.still » : fichiers au format STILL des séquences de test. Analysez ce fichier et complétez le avec la séquence que vous avez générée dans la partie théorique.

- Fichier « tp1_command_example » : Exemple de script contenant les commandes essentielles pour lancer une simulation de faute.

read_verilog C35.V -library	// commande permettant de lire la techno C35

read_verilog exo1.v		// commande permettant de lire description du circuit exo1.v

run_build_model	// commande de compilation

run_drc	// commande de lancement de l’étape de DRC (sera plus complète au TP2)

set_faults -model stuck	// sélection du modèle de faute

add_faults -all		// génération de la liste de faute totale

set_patterns -external example_exo1.stil	// charger la liste de vecteurs externes

run_simulation		// Simulation logique permettant de calculer les sorties

run_simulation -override_differences		// Simulation logique stockant les valeurs sorties

report_patterns -external -all		// Visualisation des vecteurs

run_simulation		// Simulation logique permettant de calculer les sorties

run_fault_sim		// Simulation de fautes

Configuration de TetraMAx :

sh

source /soft/2018/Config/TMAX.sh

tmax -shell

En utilisant TetraMax:

- Vérifiez si la séquence de test générée précédemment teste l’ensemble des fautes de collage.

- Vérifiez les équivalences de fautes

# Exercice 2 :

Considérons comme deuxième exemple de circuit à tester le schéma au niveau porte présenté sur la Figure 3.

Figure 3 : Exercice 2

QUESTIONS :

- D’après l’exemple précèdent voir Figure 3:

- Quel est le nombre total de faute de collage sans minimisation ?

- Minimisez ce nombre en utilisant les équivalences et implications.

- En utilisant TetraMax:

- Appliquez la séquence exhaustive en utilisant la liste de faute trouvée précédemment.

- Analysez les résultats.

- Que peut-on faire pour que l’ensemble des fautes soient testées ?

# Exercice 3 :

Refaire les mêmes questions que celles de l’exercice 2 en utilisant le circuit de la Figure 4.

Figure 4 : Exercice 3